Laboratorios IANIK CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS  AIRES  ARGENTINA                  


[image: image1]
INSTALACION DE ESTUDIOS DE RADIO


CONEXIONADO DE MICRÓFONOS
En los estudios de radio es recomendable usar:

Micrófonos de Baja Impedancia (Low Z) = (LZ)
Existen dos tipos de micrófonos de baja impedancia: 


Tanto uno como el otro tienen conectores  Tipo                                          , por lo que: 
hay que prestar atención al manual para no equivocarse.
Los Micrófonos de marca o de buena calidad son por lo general BALANCEADOS; los micrófonos comunes se debe asumir que son DESBALANCEADOS

Los MICROFONOS  DESBALANCEADOS se usan cuando:

· El largo de los cables no supera los 1,5 mts.

· El ambiente no tiene muchos cables de 220 Vac, ni tubos fluorescentes, 
· En el ambiente no se filtran radios de AM.


Se conectan de la siguiente manera:

1.    Masa.

3.    Masa.

2.      Vivo.

Como puede verse tiene unidos a masa las patas 1 y 3.

En estos micrófonos se puede usar cable mono con malla.


Los MICRÓFONOS  BALANCEADOS se usan cuando:

· El largo de los cables es superior a  2 mts.

· Los cables pasan cerca de cables de 220 Vac.

· Hay tubos fluorescentes o muchas lamparitas prendidas.

· Se filtran radios de AM.

Se conectan de la siguiente manera:

1.               Masa.

    2.        Vivo (HOT).

        3.     Neutro (COLD).

En estos micrófonos se debe usar cable estereo con malla.


TENGA EN CUENTA:  En todos los casos, los cables de micrófono deben pasar bien lejos de los cables de 220 Vac.

AN - 001





1/2





BALANCEADOS   Y    DESBALANCEADOS.








Cannnon XLR-3





2/2








PAGE  
2
                                                                                                                Laboratorios IANIK           24/01/2007

